Práctica 8

Displays Multiplexados

Sistemas en Chips

Prof. José Juan Pérez Pérez

Grupo: 6CV1

Equipo 1:

Ayala Fuentes Sunem Gizeht

Guevara Badillo Areli Alejandra

León Pérez May Carolina

viernes, 7 de noviembre de 2025

# Introducción

## Interrupciones Externas en Microcontroladores AVR

Las interrupciones son eventos de hardware que suspenden temporalmente la ejecución del programa principal para que el procesador atienda una tarea prioritaria (Subrutina de Servicio de Interrupción o ISR). Una vez completada la tarea, el procesador retoma la ejecución exactamente donde se quedó.

En la familia ATmega, existen interrupciones generadas internamente (por periféricos) y externamente (por cambios de voltaje en pines específicos).

### La Interrupción INT2

Mientras que INT0 e INT1 son las interrupciones externas estándar configurables por nivel o por flanco (subida/bajada), la interrupción INT2 posee características particulares en muchos modelos AVR:

- Configuración Simplificada: Generalmente, INT2 se configura para dispararse únicamente por flanco (edge-triggered), ya sea de subida o de bajada.

- Vector Independiente: Posee su propia dirección en la tabla de vectores de interrupción, lo que permite ejecutar un código totalmente distinto al de INT0 o INT1 sin necesidad de verificar qué pin fue activado.

- Aplicación: Es ideal para funciones de control de estado crítico, como "Inicio/Parada" o eventos de emergencia, ya que su activación es inmediata y prioritaria sobre el bucle principal (main).

#### Enmascaramiento de Interrupciones (Control de Pausa)

Para detener una animación controlada por hardware (Timer) sin apagar el microcontrolador, se utiliza la técnica de enmascaramiento.

Esto consiste en modificar los registros de control de interrupciones (TIMSK o equivalentes) para habilitar o deshabilitar selectivamente la interrupción del Timer de animación. Al "enmascarar" (deshabilitar) esta interrupción, el contador sigue corriendo, pero la CPU ignora el evento de desbordamiento, congelando efectivamente la actualización de la posición del texto (Pausa).

## Temporizadores (Timers/Counters)

Un Timer es un periférico interno que cuenta ciclos de reloj de forma independiente a la Unidad Central de Procesamiento (CPU). Esto permite medir el tiempo o generar eventos periódicos sin que la CPU tenga que estar "ocupada" ejecutando bucles de retardo (busy-waiting).

### Modos de Operación

Para aplicaciones de visualización y animación, el modo más común es el Modo Normal con Interrupción por Desbordamiento (Overflow):

- El contador inicia en 0 y cuenta hacia arriba hasta su valor máximo (255 para 8 bits, 65535 para 16 bits).

- Al pasar del máximo a 0 nuevamente, se genera una bandera de "Desbordamiento" (Overflow Flag).

- Si la interrupción está habilitada, el código salta a la rutina correspondiente.

#### Prescalador (Prescaler)

Es un divisor de frecuencia que permite al Timer contar más lento que la velocidad del reloj del sistema (fosc).

ftimer=foscN

Donde N es el factor de división (1, 8, 64, 256, 1024). Esto es fundamental para generar tiempos largos (visibles al ojo humano) a partir de frecuencias de reloj muy altas (MHz).

### Multitarea Aparente (Uso de dos Timers)

En sistemas de visualización avanzados, se suelen emplear dos timers con propósitos distintos:

- Timer de Alta Frecuencia: Se encarga del Multiplexado. Debe ser lo suficientemente rápido (>60 Hz) para refrescar la matriz de LEDs sin parpadeo visible.

- Timer de Baja Frecuencia: Se encarga de la Animación. Define la velocidad a la que se mueve o cambia el texto.

## Visualización Dinámica: Desplazamiento de Mensajes (Scrolling)

El desplazamiento o scroll es una técnica visual utilizada cuando el mensaje a mostrar es más largo que la capacidad física del display (matriz de LEDs).

### Concepto de Buffer de Video (RAM)

Dado que la memoria de programa (Flash) es lenta o no modificable en tiempo de ejecución para este fin, se utiliza una sección de la memoria SRAM como "pizarra" o Buffer de Video.

- Los patrones de los caracteres se copian desde la memoria permanente a la SRAM.

- La rutina de visualización lee únicamente los datos que están en la SRAM.

### Ventana Deslizante y Punteros

Para crear el efecto de movimiento, no se mueven los LEDs físicamente, sino que se manipula la dirección de memoria que se está leyendo.

- Puntero de Inicio: Se define una variable que indica cuál es la primera columna de datos a mostrar en la matriz.

- Animación: Periódicamente (controlado por el Timer de animación), este puntero se incrementa.

- Efecto: Al mostrar las columnas n a n+7, y luego las columnas n+1 a n+8, el ojo humano percibe que el texto se desplaza hacia la izquierda.

# Planteamiento del ejercicio

El objetivo de la práctica consiste en diseñar e implementar un sistema de visualización dinámica utilizando una Matriz de LEDs de 8x8 controlada por el microcontrolador ATmega8535.

El sistema debe tener la capacidad de desplegar mensajes de texto con efecto de desplazamiento horizontal (scrolling) y permitir la interacción en tiempo real mediante interrupciones externas.

Las especificaciones funcionales son:

- Visualización: Mostrar tres palabras diferentes almacenadas en la memoria del programa.

- Control de Contenido: Utilizar las interrupciones externas INT0 e INT1 para alternar entre los mensajes almacenados.

- Control de Animación: Utilizar la interrupción externa INT2 para pausar y reanudar el desplazamiento del texto.

# Desarrollo

#### Material

Para la realización de esta práctica se requieren los siguientes componentes y herramientas:

- Microcontrolador ATmega8535.

- 1 Matriz de LEDs de 8x8 (configuración Cátodo).

- 4 Pulsadores (Push-buttons).

- 1 Resistencias de 1kΩ.

- 3 capacitores de 1µF a 16V.

- Fuente de alimentación de 5V DC.

- 2 placas de pruebas.

- Cables de conexión.

## Código

Ilustración 1. Código implementado.

### Solución

La solución implementada gestiona la complejidad del sistema dividiendo las tareas mediante interrupciones:

- Gestión de Memoria (Buffer SRAM): Se definió un área de memoria en la SRAM (dirección $60) que actúa como un buffer de video. Las interrupciones INT0 e INT1 invocan la macro txt, la cual transfiere los patrones de bits de las palabras seleccionadas desde la memoria Flash hacia este buffer.

- Multiplexación (Timer0): El Timer0 genera interrupciones de alta frecuencia. En cada interrupción (barre), se apaga el puerto de datos, se rota el bit de selección de columna en el Puerto C y se envía el nuevo dato de fila desde la SRAM al Puerto A.

- Animación (Timer1): El Timer1 genera interrupciones periódicas (corre) que incrementan el puntero de lectura (point). Esto desplaza la "ventana" de datos que lee la rutina de barrido, creando el efecto visual de movimiento.

- Control de Flujo (INT2): La rutina stop manipula directamente el registro TIMSK. Al hacer una operación XOR con el bit correspondiente a la interrupción del Timer1, se habilita o deshabilita la rutina de animación, logrando pausar el texto sin detener el barrido (la matriz sigue encendida).

## Circuito

La interfaz de hardware se establece de la siguiente manera:

- Puerto A (Bus de Datos): Conectado a las filas de la matriz de LEDs. Envía el patrón de bits correspondiente a la columna activa.

- Puerto C (Bus de Control): Conectado a las columnas de la matriz. Realiza el barrido secuencial.

- Puerto D y B (Entradas de Control):

  - PD2 (INT0): Pulsador para seleccionar el Mensaje 1.

  - PD3 (INT1): Pulsador para seleccionar el Mensaje 2.

  - PB2 (INT2): Pulsador para la función de Pausa/Inicio.

#### Diagrama del circuito

Ilustración 2. Esquema del circuito en proteus.

### Simulación

Ilustración 3. Simulación del funcionamiento en proteus.

### Circuito Armado

Ilustración 4. Armado físico del circuito funcionando.

# Conclusiones

#### Ayala Fuentes Sunem Gizeht

En esta práctica aprendí que, para lograr efectos visuales complejos, como el texto que se mueve (scrolling), no basta con leer los datos directamente de donde están guardados permanentemente (Memoria Flash). Fue necesario crear una zona de trabajo temporal en la memoria RAM, lo que llamamos un 'Buffer de Video'. Al copiar las letras a esta memoria temporal, pudimos manipular qué parte del mensaje se ve en cada momento simplemente moviendo un puntero, sin tener que borrar o reescribir la memoria principal. Esto me enseñó que, en sistemas embebidos, es vital separar la memoria donde guardamos los datos fijos de la memoria donde realizamos las operaciones de visualización para que el sistema sea rápido y eficiente.

#### Guevara Badillo Areli Alejandra

Lo más destacable para mí fue comprender cómo controlar el flujo del programa usando el hardware directamente, específicamente con la interrupción INT2 para la función de pausa. En lugar de usar código complicado para detener el texto, utilizamos una técnica llamada 'enmascaramiento', que consiste en apagar selectivamente solo el temporizador que mueve el texto (Timer1) mientras dejamos encendido el que ilumina los LEDs. Esto me demostró que podemos 'congelar' una parte del proceso modificando los registros de control (TIMSK), permitiendo que la matriz siga mostrando el mensaje estático sin que el microcontrolador deje de funcionar o se apague.

#### León Pérez May Carolina

Esta práctica me permitió entender claramente cómo un microcontrolador puede hacer dos cosas a la vez utilizando Temporizadores (Timers) independientes. Por un lado, usamos el Timer0 a una velocidad muy alta para encender y apagar las columnas tan rápido que el ojo humano ve la imagen completa (multiplexado). Por otro lado, usamos el Timer1 a una velocidad mucho más lenta para mover el texto paso a paso. La conclusión principal es que el éxito de la visualización dinámica depende de coordinar estas dos velocidades: una muy rápida para engañar a la vista y mantener la luz estable, y otra más lenta para crear la animación del movimiento.

# Referencias

Circuit Digest. (s.f.). Scrolling text on 8x8 LED matrix using AVR. Recuperado de https://circuitdigest.com/microcontroller-projects/scrolling-text-on-8x8-led-matrix-using-atmega32-avr

Raja, D. (2025, June 18). 8x8 LED Matrix Interfacing with AVR Microcontroller. Recuperado de https://circuitdigest.com/microcontroller-projects/8x8-led-matrix-with-avr-atmega8

Mazidi, M. A., Naimi, S., & Naimi, S. (2011). The AVR microcontroller and embedded systems: Using Assembly and C. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Antonio. (n.d.). Uso de temporizadores (timers). Recuperado de https://picfernalia.blogspot.com/2012/06/uso-de-temporizadores-timers.html

Perez, M. M. (n.d.). Timers AVR atmega8. Recuperado de  https://es.scribd.com/presentation/174029336/Timers-Avr-Atmega8

Matriz 8x8 - Mensaje con Desplazamiento (Scroll). (n.d.). Recuperado de  https://electgpl.blogspot.com/2013/11/matriz-8x8-mensaje-con-desplazamiento.html

Modos de direccionamiento de programa y datos. (n.d.). Recuperado de http://www.sc.ehu.es/sbweb/webcentro/automatica/web_avr/archivos/Manual_AT90S8515/Arquitectura/modos_direccionamiento.htm